近10年来全国范围内11起较大及以上等级涉及民爆物品安全事故案例处理情况

福建省工业和信息化厅

2021年7月25日

目  录

1.福泉市“11.1”民爆物品运输爆炸事故……………………………4

2.清远“8·27”运输车辆炸药爆炸重大事故 …………………………7

3.云南包装厂3.11爆炸事故  ………………………………………11

4.江西铜业股份有限公司永平铜矿"3·21”爆炸事故………………13

5.山东保利民爆济南科技有限公司“5.20”特别重大爆炸事故……21

6.唐山开滦（集团）化工有限公司“3·7”重大爆炸事故……………31

7.山东天宝化工股份有限公司“10·21”较大爆炸事………………37

8.辽宁本溪“6·5”重大炸药爆炸事故………………………………42

9.陕西祥盛民爆公司“4·10 ”爆炸事故……………………………49

10.山东五彩龙投资有限公司笏山金矿“1·10”重大爆炸事故……51

11.河北省赤城县“4·7”民爆物品销毁作业事故…………………63

福泉市“11.1”民爆物品运输爆炸事故

2011年11月1日11时35分许，福泉市永远发展运输有限公司贵JA5551号半挂车(挂车号：贵J0128挂)和贵JA1528号半挂车(挂车号：贵J0045挂)从湖南南岭民用爆破器材股份有限公司运送72吨改性铵油炸药前往贵阳花溪，途中违规停放于福泉市马场坪正在建设的佳鑫汽车检测场内时，贵JA1528号车燃烧引发所载炸药爆炸，并引发贵JA5551号车所载炸药爆炸，造成9人死亡、218人受伤，部分民房和公共设施受损，直接经济损失8869.63万元。

一、事故性质

经事故调查组调查取证，认定福泉市“11.1”民爆物品运输爆炸事故是一起生产安全责任事故。

二、事故原因

（一）直接原因

1.经公安部组织的专家组认定，福泉永远公司贵JA1528号半挂车(挂车号：贵J0045挂)不具备相应安全技术条件情况下运输爆炸物品，车内改性铵油炸药与有关物质反应放热或挤压、摩擦、阳光直射等因素造成炸药内部热积累，到一定程度后产生燃烧，进而引发炸药爆炸，并引发贵JA5551号半挂车(挂车号：贵J0128挂)上炸药爆炸。

2.福泉永远公司贵JA1528(贵J0045挂)、贵JA5551(贵J0128挂)违反《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院第466号令)规定，违规停放于许可以外的马场坪。福泉永远公司对事故应负直接责任和主要责任。

（二）间接原因

1.福泉永远公司无专用停车场，达不到民爆物品运输的资质要求，且安全管理混乱，安排不具备运输爆炸物品安全技术条件的贵JA1528(贵J0045挂)、贵JA5551(贵J0128挂)运输炸药，并且超载；运输炸药车辆违反规定的路线行驶，规避检查，违规停放于人口稠密的马场坪，停放时无专人看守，未采取安全防范措施。

2.湖南南岭公司安全管理制度不落实，一是未认真审查车辆安全技术条件，给不具备炸药运输条件的车辆超量装载炸药；二是虚构出库信息，按规定条形码标签应随货送往收货单位，但该公司违反规定，在货物尚未送达前，由该公司押运员提前将条形码标签送往贵州联合公司。

3.黔南州运管处违规向福泉永远公司核发和换发《道路运输经营许可证》；福泉市运管所违规向不符合安全技术条件的车辆配发《道路运输证》。福泉市交通运管部门安全检查流于形式，2011年的12次安全检查中，均未发现福泉永远公司存在的严重问题。

4.贵阳市花溪公安分局对民爆物品安全管理不到位，审核把关不严，违反规定核发道路运输证。对今年4月广西南丹警方查获福泉永远公司违规运输炸药的行为，未采取及时有效的措施处理。

5.贵州联合公司、贵阳鑫筑民爆公司安全管理不到位，安全管理制度执行不严，对事故中炸药虚假出、入库行为失察。运输车不具备相应安全技术条件情况下运输爆炸物品，车内改性铵油炸药与有关物质反应放热或挤压、摩擦、阳光直射等因素造成炸药内部热积累，到一定程度后产生燃烧，进而引发炸药爆炸。运输车违反《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院第466号令)规定，违规停放于许可以外的马场坪。

三、事故涉及部门责任及人员处理情况

经事故调查组认定，该事故涉及公安、交通部门监管不到位，未涉及工信部门。

清远“8·27”运输车辆炸药爆炸重大事故

2012年8月27日14时31分，英德市民用爆破器材专卖有限公司运载民爆物品的车辆在位于清远英德市望埠镇的英德龙山水泥有限责任公司矿山分厂（龙尾山石灰石矿山）133平台发生炸药爆炸事故，造成10人死亡，20人受伤，直接经济损失1051.2万元。

一、事故性质

是一起由于相关企业严重违法违规生产经营造成的重大责任事故。

二、事故原因

（一）直接原因

此次事故的直接原因是粤RP0661运输车车厢炸药发生爆炸，根据综合调查结果可排除炸药质量不稳定、车辆部件起火、雷击、钻机打残眼和撞击摩擦等因素引起的炸药爆炸，存在雷管或热积累引发炸药爆炸两种可能。

一是雷管引发炸药爆炸的可能。由于平时爆破作业结束后，民爆物品退库曾违规用炸药箱装雷管、炸药，且民爆物品管理混乱，不排除8月27日粤RP0661运输车车厢内炸药箱夹带雷管，在搬运过程中引发炸药爆炸。

二是热积累引发炸药爆炸的可能。炸药在装卸、运输途中因颠簸、摇晃、摩擦等因素产生热积累，当热积累达到一定程度时可以引起炸药爆炸。根据气象报告，27日14时气温达34.9℃、相对湿度51%，现场处于无遮拦的矿区，室外气温较高，粤RP0661配送司机没有按规定及时清理残留在运输车厢内散落的炸药粉，该运输车违规严重超载，且卸炸药过程中未熄火，在曝晒状态下，有可能因热积累导致车厢内的炸药爆炸。

（二）间接原因

1.民爆公司对民爆物品管理混乱，违规发放和违法运输民爆物品。

（1）民爆公司违法运输民爆物品。8月27日，在龙山公司未能依法提供有效的《民用爆炸物品运输证》的情况下，民爆公司违法向龙山公司运输13.488吨炸药和469发雷管。

（2）民爆公司未依法落实民用爆炸物品登记制度。8月27日，民爆公司龙头山仓库登记出仓运往龙山公司133平台的雷管总数是469发，但是事故发生后通过现场勘查清理出的雷管仅为468发，其中一扎（10发为一扎）电雷管少了一发，但该发电雷管的一对导线却还在。经进一步核查民爆公司的仓库出入仓登记台账，该发仅有导线的雷管编号为5210718601581，台账显示该发雷管在2012年6月14日就已登记出库使用，8月27日该雷管却又重复登记出库被运往事故现场。

（3）民爆公司违反安全技术规程生产作业。8月27日，民爆公司在将炸药、雷管运往龙山公司133平台的过程中，存在下列违章作业行为：

①粤RP0661号车司机邓积环、押运员缪逢春在运输炸药和雷管到英德海螺水泥有限责任公司长腰山水泥用石灰岩矿返回龙头山仓库后，未按照操作规程清理车厢即装运炸药赴龙山公司133平台。

②在未依法取得危险货物装卸资格证的情况下，龙头山仓库陈承佩（仓库主任）、叶本强（司机）、范桂平（司机）等人违规将炸药、雷管装上车辆，其中叶本强等人未按规定穿着防静电服、防静电鞋。

③龙头山仓库陈承佩（仓库主任）、周平（仓库副主任兼2号雷管库保管员）、邓积环（司机）、叶本强（司机）、范桂平（司机）、缪逢春（押运员）、张廷柱（押运员）之间均没有严格按照按规定核对装卸、运输的民爆物品，且装货期间范桂平（司机）独自一人在2号雷管库装雷管上车。

④三部车辆均超载。粤RP1429号车的核定载重量是1950公斤，当日实际装载重量为2928公斤；粤RP2553号车的核定载重量是1415公斤，当日实际装载重量为2470公斤（其中炸药重量为2400公斤、雷管重量约为70公斤）；粤RP0661号车的核定载重量是7405公斤，当日实际载重量为8160公斤。

⑤司机叶本强驾驶的粤RP1429号车未按规定随车配备押运员。

⑥粤RP1429司机叶本强、粤RP2553号车司机范桂平违规携带手机进入龙山公司133平台爆破作业面，其中叶本强的手机在作业区警戒线内还处在开机状态。

⑦粤RP1429号车、粤RP2553号车在133平台卸炸药的时候，没有与龙山公司相关人员认真清点核对和登记确认。

⑧粤RP1429号车和粤RP0661号车在龙山公司133平台卸炸药的时候没有熄火和切断电源，而是一边卸炸药一边移动。此外，运输车辆在爆破作业区域内卸炸药、雷管时，仍有两台潜孔钻机在同一作业区域进行套孔作业。

⑨粤RP2553号车押运员缪逢春和粤RP0661号车押运员张廷柱未持有交通部门核发的危险货物道路运输从业资格证。

⑩8月26日0时至27日18时龙头山仓库2号库（雷管库）无视频监控记录。

（4）民爆公司在企业、车辆、驾驶员未依法取得危险货物道路运输资质证书的情况下，违法从事民爆物品运输行为。8月27日，民爆公司在企业自身、司机叶本强和范桂平、3台车（粤RP1429车、粤RP0661、粤RP2553）均未依法取得危险货物运输资质资格的情况下，违法向龙山公司运输民爆物品。

2.龙山公司违法使用民爆物品组织生产，爆破作业现场管理混乱。

（1）龙山公司龙尾山水泥用石灰岩矿的安全生产许可证已于2012年8月23日到期，但该矿仍违法使用民爆物品，继续组织生产，最终导致该事故发生。

（2）龙山公司爆破作业现场管理混乱，违章作业：

①吴利（采矿工段副工段长）未按正常审批手续申领民爆物品，而是通过电话联系民爆公司龙头山仓库负责人陈承佩，申领了8月27日民爆物品。

②在民爆物品运抵133平台后，吴利（采矿工段副工段长）、宣守兵（爆破班班长）等人均未认真检查民爆物品的包装、数量和质量,未如实记载领取民爆物品的品种、数量、编号及领取人姓名。

③吴利指挥车辆在正套孔作业的钻机附近卸民爆物品，宣守兵在未取得危险货物装卸管理人员资质证书的情况下，指挥劳务公司派遣人员付日旭、马定佳、杨家松、朱光胜等4名手风钻操作工卸炸药。

④在同时同地卸炸药和雷管。

⑤在同一工作平台上同时卸炸药雷管、装药、使用钻机穿孔。

⑥组织生产爆破作业，安全员程军不在岗位。

3.保安公司向民爆公司派出未持证押运员（保安员），违规从事押运服务活动。

（1）保安公司超出省公安厅批准的服务范围，违规从事民爆物品押运服务。

（2）保安公司派驻龙头山仓库的押运员（保安员）缪逢春、张廷柱等，均未取得交通运输部门颁发的危险货物道路运输从业资格证。

4.公安部门违规审批，日常监管不力。

（1）英德市公安局（含英德市公安局河头派出所）。一是推行、允许“辖区派出所在《使用单位爆炸物品出库申请表》上审核同意后，民爆公司即可将民爆物品出库、运输给使用单位”的做法，使得《民用爆炸物品安全管理条例》规定的民用爆炸物品运输许可证制度形同虚设，造成8月27日民爆公司运载民爆物品给龙山公司时并无法定有效的《民用爆炸物品运输许可证》。二是在龙山公司未列明运输的民爆物品的包装材料，未提交承运单位、车辆及驾驶人员、押运人员的许可证件及资质、资格证明以及运输车辆车牌号的情况下，违规核发了《民用爆炸物品运输许可证》。三是在龙山公司未列明拟购买的每种炸药的具体数量、未提供银行账户的情况下，违规核发了《民用爆炸物品购买许可证》。四是未采取有效措施及时发现、制止民爆公司下列违法行为：未按规定落实民爆物品登记制度的行为，运输民爆物品时未携带《民用爆炸物品运输许可证》；五是未采取有效措施及时发现、制止龙山公司违反有关规程实施爆破作业的行为。

（2）清远市公安局治安管理支队。该支队对英德市公安机关的民爆物品监管工作监督、检查、指导不到位，自身也未采取有效措施及时发现、制止民爆公司和龙山公司在民爆物品购买、运输、爆破作业中的违法违规行为。

5.经济和信息化部门审批把关不严，日常监管不力。

（1）2010年民爆公司在向省经济和信息化委申请换发《民用爆炸物品销售许可证》的过程中，未依法提供该公司具备相应资格的驾驶员、押运员以及符合规定的爆炸品专用运输车辆的证明材料，仅提供了该公司委托广东省力拓爆破器材厂运输民爆物品的委托协议。在此情况下，省经济和信息化委民用爆炸物品监管处未严格审核该公司的申请材料，没有告知该公司补正申请材料，也没有对该公司和广东省力拓爆破器材厂之间的委托协议的真实性、有效性进行审核，便报请省经信委核发了《民用爆炸物品销售许可证》。而实际上，民爆公司长期使用自有车辆运输民爆物品，未真正委托广东省力拓爆破器材厂运输民爆物品给购买单位，且这些自有车辆均未依法取得相应资质。

（2）省经济和信息化委民用爆炸物品监管处未能采取有效措施及时发现、制止民爆公司在销售民爆物品中的违法行为。

6.安全监管部门监管不严，查处安全生产违法行为不力。

（1）英德市安全监管局的责任。一是对龙山公司在安全生产许可证到期后继续生产的违法行为，未能采取有效措施予以查处。二是2010年4月，在民爆公司实际上没有进行重大危险源备案的情况下，英德市安全监管局为民爆公司出具了内容为“英德市民用爆破器材专卖有限公司重大危险源的有关资料已在我局备案”的证明；事后，英德市安全监管局也未要求民爆公司依法对重大危险源进行登记建档、评估、制定应急预案并备案。

（2）清远市安全监管局执法监察支队的责任。该支队未采取有效措施及时发现、制止龙山公司的安全生产违法行为，对英德市安全监管局查处安全生产违法行为的工作监督、检查、指导不到位。

7.交通运输部门监管工作不到位。

民爆公司及其车辆、驾驶员、押运员未依法取得交通部门核发的相应资质，却长期从事非经营性道路危险货物运输。英德市交通运输局以及清远市交通运输局综合行政执法局，对相关法律法规的认识和理解存在偏差，导致疏于对上述违法行为的查处，监管工作不到位。

8.英德市政府、英德市望埠镇政府贯彻落实国家安全生产工作方针政策和法律法规不到位。

（1）英德市政府贯彻执行国家安全生产工作方针政策不力，未能全面落实安全生产领导责任制，未有效督促公安部门加强民爆物品监管工作，未有效督促安监部门查处安全生产违法行为，也未有效督促交通部门查处非法运输行为。

（2）英德市望埠镇政府开展安全生产宣传教育不到位，未有效督促镇有关部门及时巡查、制止辖区内安全生产违法行为。

三、事故涉及工信部门责任及人员处理情况

盛明杰，男，中共党员，本科学历，1974年12月出生，2009年5月至今任省经济和信息化委员会民用爆炸物品监管处主任科员。盛明杰在2010年给民爆公司换发《民用爆炸物品销售许可证》时初审把关不严，工作不到位，对事故发生负有重要领导责任。依据《行政机关公务员处分条例》等相关规定，建议给予行政记过处分。

云南包装厂3.11爆炸事故

2013年3月11日，云南民爆集团有限责任公司云南包装厂总厂四分厂1.8万吨/年乳化炸药生产线在召开班前会后于6时1分12秒开机生产，6时20分52秒制药工序发生爆炸。事故造成3人死亡。

一、事故性质

是一起较大生产安全事故。

二、事故爆炸药量和破坏情况

（一）爆炸药量

经电子监控系统实际记录的流量，结合爆炸后剩余药量，确认此次爆炸的药量为492kg左右。

（二）设备破坏情况

精乳器完全炸毁；钢带冷却机完全炸毁：提升皮带炸毁；水、油相制备设备部分保温壳体向内凹陷：水、油相计量泵、静态混合器、过滤器基本完好。

三、事故直接原因

事故可能原因是：一是频繁开停机或蒸汽清洗造成乳化器起始温度偏高，达120度；二是频繁开停机，清洗时间短，水相管路过滤器部分堵塞，水相输送过程中堵塞通道不断被冲刷，其冲刷下来的硝铵晶体进入乳化器的剪切腔薄层，硝酸铵固体与转子撞击摩擦发热，温度升高达到140以上；三是油相乳化剂中带有氯化物，更由于堵塞造成水相流量缺失30%，油相比例相应增高30%，氯化物含量在同步增加，氯化物与硝酸铵酸性溶液发生反应不断升温；四是安全自动连锁装置、自动报警设施失效，系统异常不能自动保护，而发生爆炸。

四、事故涉及工信部门责任及人员处理情况

该事故未见对工信等监管部门人员处理情况。

江西铜业永平铜矿"3·21”爆炸事故

2013年3月21日上午10时03分，江铜集团永平铜矿采矿场一辆炸药现场混装车在洗车台洗车时，突然发生爆炸，造成4人死亡，9人受伤。

一、事故经过

2013年3月21日，永平铜矿采掘工段副段长刘晓华安排混装车操作工郑诗韵和司机张志平将混装乳化炸药车开到洗车台清洗，清理余料，以备3月22日爆破施工使用。3月21日9时20分，混装乳化炸药车驶离采矿场停车库，约行驶400米到达洗车场（约9时25分到达）。9时53分左右，采掘工段工段长江福接到郑诗韵的电话：“装药车的输药管松动了，需要派修理工带工具去紧固一下，车子现在在洗车台”。于是，江福安排修理钳工李益清前往洗车台紧固输药管，不知何因，在此过程中，维修电工徐云也到达了洗车台。约10时03分，该车发生爆炸。

二、事故爆炸现场基本情况

混装乳化炸药车被炸毁，周围320米范围内的建筑不同程度受损，（其中，采矿场办公楼距离爆炸中心320米，关闭的窗户玻璃大部破损、部分破碎），爆炸中心即现场混装车在洗车台的停放处，地面30cm厚的混凝土形成凹陷和破裂。

三、事故原因分析

（一）直接原因

从搜集到的螺杆泵定子、转子以及输药管残骸分析，事故的直接原因如下：

1.螺杆泵断料空运转是导致爆炸发生的直接原因。从螺杆泵定子残骸的形态分析，螺杆泵内部发生了爆炸；从螺杆泵转子残骸进料口区域发黑分析，是由于残留在螺杆泵内的乳胶基质产生内循环引起破乳，硝酸铵析晶，同时内循环导致物料生热和水分蒸发，形成干摩擦后导致生热加剧，形成了硝酸铵剧烈分解的温度条件；硝酸铵剧烈分解并释放大量的热量形成局部高温，导致不锈钢金属变色；在螺杆泵定子的强约束条件下，热分解所产生的气体使乳化基质被敏化，高温高压不能散发、释放，形成热点，导致残留在螺杆泵内的乳胶基质发生爆炸。

2.乳胶基质料仓内残留的约200kg乳胶基质被传爆是事故范围扩大的直接原因。根据距离爆炸中心约320m的采掘场办公楼玻璃破损、破碎情况，可确定为次轻度破坏等级，按照地面爆炸的空气冲击波超压计算公式推算，爆炸的乳胶基质最小量为200kg。

3.乳胶基质料仓与螺杆泵连接管之间存在空腔即“架桥”，是导致螺杆泵断料的直接原因。从输药管残骸分析，输药管只有局部断裂，而且局部还残留有少量乳胶基质；输药管；与卷管机构连接处为钢管．内径50mm，没有爆炸。表明爆炸时输药管内没有充满乳胶基质，不是因为输药管堵塞造成螺杆泵空转。

4.安全联锁装置失灵，操作人员没有采取紧急停车措施，是导致螺杆泵长时间断料运行的直接原因。

（二）间接原因

1.工艺配方中，乳胶基质含水量只有13%，而且加入了复合蜡等高粘性材料。因此，胶胶基质感度偏高而被传爆；在常温下，乳胶基质粘稠度更大，降低了乳胶基质流动性，容易造成“架桥”现象。

2.乳胶基质料仓与螺杆泵进料口之问采用90度转角弯管和法兰连接，当乳胶基质流动性较差时，容易造成吸料不畅。

3.技术资料如工艺规程、操作规程、维护维修规程、安全联锁装置校验规程、余料清理操作规程等不齐全，针对性不强。查看另外一台同类型混装车，如果规程规定在清理余料时，必须打开通往螺杆泵的清洗水阀门，这个事故是可以避免的。

4.职工培训内容不齐全，针对性不强。

5.企业管理缺陷：乳胶基质生产与混装车使用等安全管理职能分离：没有进行联锁装置周期校验。

四、事故涉及工信部门责任及人员处理情况

该事故未见对工信等监管部门人员处理情况。

山东保利民爆济南科技有限公司“5.20”

特别重大爆炸事故

2013年5月20日10时51分许，位于山东省章丘市的保利民爆济南科技有限公司乳化震源药柱生产车间发生爆炸事故，造成33人死亡、19人受伤，直接经济损失6600余万元。省、市、县三级行业主管部门11人被问责，其中4人被司法机关立案调查。

一、事故性质

经调查认定，山东保利民爆济南科技有限公司“5•20”特别重大爆炸事故是一起生产安全责任事故。

二、事发时生产线实际情况

（一）生产产品情况。502工房一层共有4台装药机，由南向北依次编为1-4号。爆炸发生时，1、2号装药机正生产直径60毫米乳化型震源药柱，3号装药机未工作。保利民爆济南公司擅自将4号装药机用于生产直径70毫米2号岩石乳化炸药。

（二）生产工序情况。爆炸发生时，502工房内除工艺规程允许的工序外，保利民爆济南公司又擅自增加2号岩石乳化炸药装药、装箱、封箱工序和乳化型震源药柱压盖、热合、拧螺旋套、打码、装箱、封箱工序。

（三）现场人员情况。爆炸发生时，502工房实有操作人员34人(不含监控室1人)，超出工房定员20人。分布为：油水相制备2人，制药1人，布料管理1人，1、2、4号装药机各4人，热合2人，拧螺旋套4人，装箱封箱4人，运料1人，机修1人，技术员3人，质检1人，班长1人，司机1人。

（四）在建包装工房情况。5月20日，502工房西南侧正在进行乳化型震源药柱包装工房的503-1廊道工程施工。爆炸发生时，现场施工人员为15人，正在502工房西南侧35米安全距离范围内(按规定应大于97.2米)进行503-1廊道剪力墙及顶部支模板内绑扎钢筋作业。

三、事故发生经过情况

2013年5月18日，502工房分甲(事故发生时当班)、乙两班生产。其中甲班上中班(15:30-24:00)，共生产15箱(360根)带双雷管座起爆件(含太安药量11克)震源药柱、372箱不带起爆件震源药柱和229箱大直径乳化炸药，并产生了带起爆件震源药柱废药(乳化炸药)，存放于502工房当班储物室内。5月19日，该生产线停产1天。

5月20日，甲班上早班(6:00-15:30)。5:30，配料工开始配料;6:10，班前准备完毕且相关设备正常后，开启1、2号装药机，开始生产直径60毫米的不带起爆件震源药柱;8:00，开启4号装药机，同时生产直径70毫米的2号岩石乳化炸药。随后，陆续有技术员、检验员等6名相关人员进入车间内工作。9:43-9:46，甲班组长和加料员一起先后从储物间抬了三包废药(经调查核实为该班5月18日的剩余废药)放在敏化机的西侧;9:52-10:47，加料员分7次向敏化工序的搅拌机内加入36铲废药;10:51，该工房突然发生爆炸。

事故造成33人死亡，其中：车间工人30人，车间外施工人员3人;造成19人受伤，其中：车间工人4人，车间外施工人员9人，其他区域受伤6人(含车间监控室值班员1人,周边其他区域人员5人)。

爆炸时502工房总药量为3.7吨，参与爆炸药量约2.4吨，折算成TNT炸药当量约1.8吨。爆炸造成502工房生产线及设备粉碎性破坏，建筑物大部分整体坍塌，周围建筑物破坏范围约为265米。

四、事故原因

(一)直接原因

震源药柱废药在回收复用过程中混入了起爆件中的太安，提高了危险感度。太安在4号装药机内受到强力摩擦、挤压、撞击，瞬间发生爆炸，引爆了4号装药机内乳化炸药，从而殉爆了502工房内其他部位炸药。

(二)间接原因

1.保利民爆济南公司法制和安全意识极其淡薄，安全管理混乱且长期违法违规组织生产。

(1)违规改变生产工艺。违反《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》(GB28263-2012)的有关规定，未经论证鉴定、有关单位评价咨询、主管部门备案或批准，擅自在乳化型震源药柱中加装太安起爆件，埋下了安全隐患;起爆件保管、领用、使用、登记和回收管理混乱，使起爆件中的太安混入震源药柱废药;采用回收不合格震源药柱中主装药再利用的生产方式，致使震源药柱起爆件中的太安炸药混入废药后，进入乳化炸药制药环节。

(2)违法增加生产品种、超员超量生产。违反《民用爆破器材工程安全设计规范》(GB50089-2007)、《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》(GB28263-2012)、《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院令第466号)等有关规定，擅自将震源药柱压盖(加装含太安炸药的起爆件)、热合、拧螺旋套、装箱、封箱工序移入502工房;擅自增加生产二号岩石乳化炸药品种并增开1台装药机和擅自增加生产线操作工;擅自提高产量,该公司2012年实际生产震源药柱12937吨，超过许可能力近一倍。2013年1-4月份已生产4554吨，严重超产。事故发生时，502工房现场人员总数达34人，工房总药量为3.7吨，远超最大允许定员14人、定量2.5吨。

(3)违规进行设备维修和基建施工。按照有关规定，炸药在线生产时不能进行设备维修，但502工房在生产作业的同时，对工房内膜热合机进行维修。事故发生时，工房外侧安全距离范围内违规进行包装工房连廊基建施工。

(4)弄虚作假规避监管。在有关部门验收考核和到现场检查时弄虚作假，撤人撤设备，形成合法生产假象，验收检查后继续违规生产;在向行业主管部门报送实际产量过程中弄虚作假、编造数据，欺瞒行业主管部门，逃避监管;未按照要求及时连接视频监控系统并上传工房生产作业的实时监控影像。

2.保利集团、保利化工公司、保利民爆集团对安全生产工作不重视，对保利民爆济南公司安全生产监督管理不力。

保利集团、保利化工公司、保利民爆集团负有对保利民爆济南公司安全生产管理工作进行指导、监督、检查的职责。对保利民爆济南公司安全生产工作疏于指导督促、监督管理不力，安全生产监督检查走过场。2012年以来保利民爆集团和保利集团多次到保利民爆济南公司进行安全生产等工作检查，没有发现并纠正其存在的违法违规生产和内部安全管理混乱问题;对保利民爆济南公司未及时与上级公司连接视频监控系统督促整改不力;组织下属企业开展“打非治违”和隐患排查治理工作不认真、不扎实、不得力。

3.地方民爆行业主管部门工作不扎实，安全监管不得力。

(1)章丘市经济和信息化局(以下简称章丘市经信局)负责本行政区域内的国防科技工业管理工作，承担保利民爆济南公司有关证照、年检的审核把关和报送工作。履行行业安全生产监督管理职责不认真、不得力。安全生产监督检查工作图形式、走过场，2012年以来多次组织或参与对保利民爆济南公司的安全生产检查，未能发现和查处该公司长期存在的违法违规生产问题;工作不负责任，对该公司新增3500吨出口产能审批把关不严;对该公司长期存在违法违规生产和内部安全管理混乱问题失察。

(2)济南市经信委负责本行政区域内的国防科技工业管理工作，承担保利民爆济南公司有关证照、年检的审核把关和报送工作。履行行业安全生产监督管理职责不得力。开展安全生产监督检查不认真、不深入、不严格，2012年以来多次组织或参与对保利民爆济南公司的安全生产检查，未能发现和查处该公司长期存在的违法违规生产问题;行政审批工作不认真，对该公司新增3500吨出口产能审批把关不严;对该公司长期存在违法违规生产和内部安全管理混乱问题失察。

(3)山东省国防科工办负责本行政区域民用爆破器材生产、销售的安全生产监督管理。履行行业安全生产监督管理职责不到位。组织开展安全生产和相关工作监督检查不认真、不深入、不扎实，2012年以来多次组织或参与对保利民爆济南公司的安全生产和相关工作检查，未能发现和查处该公司违法违规生产问题;对该公司新增3500吨产能出口情况监管不力;对该公司长期存在违法违规生产和内部安全管理混乱问题失察。

4.地方政府对民爆行业安全生产工作监管不到位，“打非治违”工作不彻底。

(1)章丘市人民政府未认真履行安全生产属地监管责任，贯彻执行安全生产法律法规和政策规定不得力，组织开展“打非治违”工作不深入、不扎实、不彻底，督促指导本地区民爆行业主管部门履行安全监管职责不严格，对保利民爆济南公司长期存在的违法违规生产和内部安全管理混乱问题失察。

(2)济南市人民政府履行安全生产属地监管责任不到位，贯彻执行安全生产法律法规和政策规定不得力，组织开展“打非治违”工作不深入、不彻底，督促指导本地区民爆行业主管部门履行安全监管职责不到位，对保利民爆济南公司长期存在的违法违规生产和内部安全管理混乱问题失察。

(3)山东省人民政府履行安全生产属地监管责任不到位，组织开展“打非治违”工作不深入、不彻底，督促指导本地区民爆行业主管部门履行安全监管职责不到位。

五、事故涉及有关工信部门责任及人员处理情况

(一)司法机关已采取措施人员

1.李廼锋，中共党员，济南市经信委副主任。因涉嫌玩忽职守罪，被司法机关于7月11日立案调查。

2.张铁强，中共党员，济南市经信委原材料产业处处长。因涉嫌玩忽职守罪，司法机关正在进行立案前调查。

3.孙成义，中共党员，济南市经信委原材料产业处副处长。因涉嫌玩忽职守罪，被司法机关于7月11日立案调查。

4.张宝民，中共党员，章丘市经信局安全科科长。因涉嫌玩忽职守罪，被司法机关于7月11日立案调查。

(二)建议给予党纪、政纪处分人员

1.苏树伟，济南市市委常委、副市长，分管济南市经信委和安全生产工作。对分管部门和章丘市人民政府安全生产监管工作督促指导不到位，组织“打非治违”工作不得力。对事故负有重要领导责任，建议给予记过处分。

2.刘天东，章丘市市长。作为章丘市安全生产第一责任人，对章丘市安全生产工作督促指导不到位，组织开展“打非治违”工作不得力，对有关部门不认真履行职责情况失察。对事故负有重要领导责任(此外，对章丘埠东粘土矿“5•23”重大透水事故负有领导责任)，建议给予记大过处分。

3.赵立元，章丘市市委常委、副市长，分管章丘市经信局和安全生产工作。具体组织安全生产工作尤其是“打非治违”工作不得力，对章丘市经信局履行安全监管职责情况督促指导不到位，对保利民爆济南公司长期存在的非法违法生产和内部安全管理混乱问题失察。对事故负有重要领导责任(此外，对章丘埠东粘土矿“5•23”重大透水事故负有领导责任)，建议给予降级、党内严重警告处分。

4.王超英，山东省国防科工办主任。对民爆行业安全生产监管工作督促指导不到位，组织开展“打非治违”和安全生产监督检查工作不到位，对保利民爆济南公司长期存在的违法违规生产问题失察。对事故负有重要领导责任，建议给予记大过处分。

5.于代水，中共党员，山东省国防科工办民用爆破器材管理处处长。组织开展民爆行业安全生产监管工作不力，对保利民爆济南公司安全生产工作监督检查不严，对该公司长期存在的违法违规生产问题失察。对事故负有主要领导责任，建议给予撤职、党内严重警告处分。

6.王传德，中共党员，山东省国防科工办民用爆破器材管理处副处长。协助处长开展民爆行业安全生产监管工作不力，对保利民爆济南公司长期存在的违法违规生产问题失察。对事故负有重要领导责任，建议给予降级、党内严重警告处分。

7.李会宝，济南市经信委主任。未认真履行安全生产监管职责，对民爆行业安全生产监管工作指导督促不力，对保利民爆济南公司长期存在的违法违规生产和内部安全管理混乱问题失察。对事故负有重要领导责任，建议给予记大过处分。

8.王其坤，章丘市经信局局长。未认真履行安全生产监管职责，对民爆行业安全生产监管工作指导督促不力，对本单位在保利民爆济南公司审批用印管理不规范问题失察，对保利民爆济南公司监督检查工作不严不细，对该公司长期存在的违法违规生产和内部安全管理混乱问题失察。对事故负有重要领导责任，建议给予记大过处分。

9.郭伟宏，章丘市经信局副局长，分管安全科。履行安全生产监管职责不力，指导督促安全科开展对民爆企业的安全监督检查工作不力，对保利民爆济南公司长期存在的违法违规生产和内部安全管理混乱问题失察。对事故负有重要领导责任，建议给予记大过处分。

10.徐刚，中共党员，2010年2月至2013年1月任章丘市经信局副局长，分管安全科，2013年1月任章丘市经信局主任科员。在分管民爆行业安全监管工作期间，履行安全生产监管职责不力，指导督促安全科开展安全监督检查工作不力，对保利民爆济南公司上报的相关材料审核把关不严。对事故负有重要领导责任，建议给予降级、党内严重警告处分。

(三)相关行政处罚及问责建议。

1.依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，责成山东省安全生产监督管理局对保利民爆济南公司处以规定上限的罚款，对保利民爆济南公司董事长冯怀禄、总经理彭汉雷各处以2012年度收入上限的罚款。

2.建议工业和信息化部、国务院国资委督促指导保利集团对保利民爆济南公司进行停产整顿。

3.建议责成山东省人民政府向国务院作出深刻检查;建议责成保利集团向国务院国资委作出深刻检查。

唐山开滦（集团）化工有限公司“3·7”

重大爆炸事故

2014年3月7日11时25分，位于唐山市古冶区赵各庄北的唐山开滦（集团）化工有限公司乳化炸药生产车间发生重大爆炸事故，造成13人死亡，直接经济损失1526.53万元。

一、事故性质

唐山开滦（集团）化工有限公司“3·7”重大爆炸事故是一起因设备固有缺陷导致的生产安全责任事故。

二、事故发生经过

事故生产线控制室计算机和视频数据显示：3月7日6时43分，生产线自动控制系统计算机送电。6时45分，工控系统开机，水相、油相开始加温，初始温度分别为79.9℃和66℃。8时06分，输料螺旋启动，开始向水相罐内加料。8时18分，停止加料。8时53分，水相化验人员进行检验。10时18分，乳化器启动。10时26分，乳化器停止。10时31分，切换水相制备B罐后，乳化器再次启动。11时22分，乳化器停止。至11时25分，累计生产乳化炸药428卷，计3424kg，其中1号机生产377卷，2号机生产51卷。11时25分，工房突然发生爆炸。

爆炸现场形成一个大爆坑和一个爆炸压痕。大爆坑直径5.22m，深1.27m。装药机位置的爆炸压痕东西长3.5m，南北宽2m。

水相油相制备罐、乳化器、冷却机基本完好并保持原来位置。敏化机被推到东侧隔墙边并侧翻，存留的约80kg乳化炸药，无燃烧爆炸痕迹。以上设备均未参与爆炸。

装药车间内有5台装药机，其中2台为晓进装药机，3台为KP装药机，自东向西依次排列。爆炸发生后，3台KP装药机基本完整，仅出现变形和扭曲（其喂料泵料斗变形、泵腔完整），与2台喂料泵倒在装药间内的西北角，另1台喂料泵在装药间内的北侧，KP装药机及喂料泵未参与爆炸。2台晓进装药机彻底解体，无完整、完好的零部件，碎块分布于四周，正南偏西方向居多，参与了爆炸。

经计算，参与爆炸的乳化炸药为977kg，折算成TNT炸药当量约683.9kg。爆炸造成装药间主体结构摧毁，框架柱炸弯、炸倒，框架梁炸断、炸塌，屋盖炸碎，前后维护墙均炸飞。装药间东侧的乳化敏化间主体结构及外墙基本完好，乳化敏化间与装药间的隔墙被向东推倒。装药间西侧的包装间主体结构受破坏，两侧外墙受损严重，装药间与包装间的隔墙和山墙被向西摧毁，局部屋顶坍塌。周围建筑物的主体结构均没有明显的受损痕迹，主要是窗框、窗扇、门和玻璃破坏，最远波及范围294m。

三、事故原因

（一）可排除引起爆炸的因素

根据专家组报告、检测报告和公安部门刑事调查报告，排除了人为破坏、雷电、静电、过热、现场乳化炸药组分异常、火灾引起爆炸和乳化炸药自燃自爆等因素。

（二）爆炸原点认定

通过对现场勘察、爆炸碎片、监控系统原始记录和监控录像的分析，确定爆炸原点为1号晓进装药机。

（三）直接原因

晓进装药机叶片泵内存有死角，结构设计不合理，容错能力低、风险大，存在固有缺陷。装药机转子与转子下端面和泵底上端面之间的物料摩擦、转子上下端面与泵体端面之间金属摩擦产生的热积累，导致物料中的析晶含油硝铵发生热分解，最终导致爆炸。

（四）间接原因。

1.晓进公司研发和生产装药机执行国家标准和行业标准不到位。

未按照《机械工业产品设计和开发基本程序》（JB/T5055-2001）规定，进行设计计算，并编写计算书；未对技术设计进行评审并记录；未验证工艺规程、工序能力及工装，未编写样机试制总结报告以及开展工序质量控制点活动等。

未按照《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）规定，对生产、使用、贮存和运输易燃易爆物质和可燃物质的生产设备，根据其燃点、闪点、爆炸极限等不同性质采取避免摩擦撞击的预防措施。

未按照《民用爆破器材企业安全管理规程》（WJ9049-2005）规定，对用于加工、输送、存储危险物品的各种设备器具，或有可能接触危险物品的运转部件选择合理密闭方式，在设计制造时采取防止产生火花、静电危害和不安全的机械摩擦、撞击等措施。

未按照《爆炸性环境用非电气设备》（GB25286.5-2010）规定，对无润滑活动部件和固定部件之间能产生潜在易燃热表面和或机械火花的摩擦接触等问题在间隙尺寸方面采取避免措施。

2.晓进公司生产的叶片泵装药机用于乳化炸药生产存在安全隐患。晓进装药机叶片泵存在固有死角区域，而这些死角区域积累的不可置换的物料始终处于摩擦、挤压状态，容易产生热积累。配合间隙小、内外定子曲面设计不合理、泵底环形槽设计不合理、外定子设计不合理等因素的存在，不断产生和加剧叶片与内外定子之间、叶片上下切面与泵体端面之间、转子上下端面与泵体端面之间的金属摩擦。该叶片泵应用于乳化炸药生产存在的固有缺陷，所带来的爆炸风险无法通过日常维护保养完全消除，用于乳化炸药生产存在安全隐患。

3.南京理工科技化工有限公司对晓进公司研发的大直径叶片泵装药机出具的安全评价报告重要条款严重漏评。晓进装药机进入市场前，由南京理工科技化工有限公司进行了安全评价。该评价所依据的技术规范和标准不充分，未将《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）等标准作为主要评价依据，评价报告《设备安全性检查表》未对泵体内相对运动的零件可能产生的机械摩擦、撞击等作出评价，也未提出相应的防范措施和建议。未按照《机械工业产品设计和开发基本程序》（JB/T5055-2001），对晓进装药机的设计计算、技术设计与开发评审、材料选择、工艺工装评审、型式试验等项目作出评价。

4.开滦化工公司安全管理不到位。职工教育培训不到位，隐患排查不彻底。《设备使用维修保养制度》、《设备检修安全管理制度》内容不全，规定不严格，不能有效地规范设备保养和检修，对乳化炸药装药机大中修仅规定了检修周期，未规定检修内容，对关键零部件未规定定期强制更换的要求。

5.唐山市工信局对开滦化工公司安全生产大检查不到位。未发现该公司存在的职工教育培训不到位，隐患排查不彻底，《设备使用维修保养制度》及《设备检修安全管理制度》内容不全、规定不严格等问题。

四、事故涉及工信部门责任及人员处理情况

2014年“春节”和“两会”期间，省国防科工局组织的安全生产大检查，负责唐山地区督导工作的省市联合督查组对开滦化工公司安全生产工作监督检查不到位。省工信厅对省国防科工局予以通报批评，并责成唐山督查组成员写出深刻检查。

1.杨健，男，1964年9月生，中共党员，唐山市工信局原材料工业处处长，负责民爆行业安全监管工作。作为民爆行业主管部门工作人员，履行安全监管职责不到位。给予行政警告处分。

2.徐树成，男，1964年12月生，中共党员，唐山市工信局副局长、党组副书记，分管原材料工业处。作为民爆行业主管部门领导，对本部门履行安全监管职责不到位问题负有领导责任。由唐山市纪委监察局进行诫勉谈话。

山东天宝化工股份有限公司“10·21”

较大爆炸事故

2015年10月21日8时13分许，位于临沂市平邑县的山东天宝化工股份有限公司平邑南山生产区手动起爆具生产线熔注工房发生爆炸事故，造成9人死亡、2人受伤，直接经济损失1900余万元。

一、事故性质

经调查认定，平邑县山东天宝化工股份有限公司“10.21”爆炸事故是一起较大生产安全责任事故。

二、事故发生经过

2015年10月21日上午6时20分许，起爆具生产线2名职工进入401工房进行生产准备，6时30分左右开始投料，6时50分该生产线其余7名员工进入工房开始生产，7时许开始进行接药注药作业。7时41分起，投料工严重违反生产工艺和安全操作规程，多次快速添加大量黑索今，在10秒内添加了30千克黑索今，在合计35秒的时间内分4次添加块状返工药48千克。8时12分注药工毛衍会在熔注机下端接取第85、86壶梯黑药料，8时13分10秒，注药工王林在熔注机下准备接取第87壶梯黑药料脚踩阀门瞬间发生爆炸。爆炸造成熔注工房（401工房）防护土堤内9名职工全部遇难，相邻包装工房（402工房）2名职工受冲击波冲击受伤。熔注工房（401工房）建筑物整体崩塌、设备损毁，相邻建筑物受爆炸冲击波冲击或飞散物撞击受损。

三、事故原因

（一）直接原因

熔混药工违反设计工艺和安全操作规程，向混合机添加黑索今和返回药速度过快，造成梯黑药料中产生大量的黑索今小干球和返回黑梯药块，经过注药混合机非成套配制的上展阀时，梯黑药料受到阀门开启时的撞击、挤压与摩擦，造成爆炸的发生。

（二）间接原因

1.天宝化工公司安全生产主体责任不落实、安全生产管理不到位。

（1）安全生产责任制落实不到位。安全生产责任体系不完善，安全管理规章制度不健全，安全管理人员配备未达到民爆行业相关规定要求。

（2）安全管理不到位。安全检查工作不扎实，未能及时发现并纠正企业职工存在的违章作业问题。日常视频安全监控不到位，对危险工序特别是401工房黑索今加料工违反生产工艺和安全操作规程，快速添加大量黑索今和块状返回药等情况未能及时通过视频监控发现并制止。

（3）安全培训不到位。安全培训缺乏针对性、实效性，危险工序从业人员安全防范意识和应急处置能力不足。

（4）南山生产区主体责任落实不到位。按照“管生产必须管安全”的要求，南山生产区安全管理与生产管理没有做到有机统一，存在重生产管理轻安全管理的现象。

2.平邑县经济和信息化局，安全生产行业监督管理责任落实不到位，安全生产监督检查不全面，督促山东天宝化工股份有限公司排查安全隐患不到位，对该企业日常安全生产监管不细致。

3.平邑街道党工委、办事处，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求不到位，贯彻执行安全生产法律法规和政策规定不深入，履行安全生产属地管理责任不力，组织开展“打非治违”工作不深入，对山东天宝化工股份有限公司安全生产监管不到位。

4.平邑县委、县政府，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求不到位，履行安全生产属地管理责任不到位，贯彻执行安全生产法律法规和政策规定不力，督促指导平邑街道党工委、办事处及县经信局履行安全生产监管职责不到位。

5.临沂市经信委，履行行业监管职责不到位，安全生产监督检查不细致，组织开展“打非治违”工作不深入。

四、事故涉及工信部门责任及人员处理情况

（一）建议临沂市经信委向临沂市人民政府作出深刻检查。

1.李春亮，平邑县经信局安全科科长。未认真履行安全生产监管职责，对事故企业开展安全生产监督检查不深入、不全面，对事故企业存在的安全管理不到位、风险管控措施不完善、隐患排查不彻底等问题失察，对事故发生负有监管不力的责任。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条之规定，建议给予其撤职处分。

2.邱长城，平邑县经信局副局长、党委委员，分管安全科。未认真履行安全生产监管职责，指导督促安全科开展对民爆企业的安全监督检查工作不力，对事故发生负有主要领导责任。根据《行政机关公务员处分条例》第二十条之规定，建议给予其行政记大过处分。

3.赵仁海，平邑县经信局党委书记、局长。作为民爆行业部门监管负责人，未认真履行安全生产监管职责，对民爆行业安全生产监管工作督促指导不到位，对事故发生负有重要领导责任。根据《行政机关公务员处分条例》第二十条之规定，建议给予其行政记过处分。

4.张兴琢，临沂市经信委原材料科科长。未认真履行行业监管职责，对民爆行业安全生产监管工作监督、检查不到位，对事故发生负有监管不力的责任。根据《行政机关公务员处分条例》第二十条之规定，建议给予其行政警告处分。

5.李建文，临沂市经信委党委委员、副主任。对民爆行业安全生产监管工作督促指导不力，对事故发生负有重要领导责任，建议由临沂市政府分管领导对其进行诫勉谈话。

6.时光晓，平邑县委常委、副县长，分管县经信局。对平邑县经信局履行安全监管职责督促指导不到位，对事故企业落实安全生产责任检查督促不到位，对事故发生负有重要领导责任。2015年12月28日，经市委研究，决定对其免职。

辽宁本溪“6·5”重大炸药爆炸事故

2018年6月5日16时9分46秒，北京华夏建龙矿业科技有限公司(隶属于北京建龙重工集团有限公司)投资建设的本溪龙新矿业有限公司思山岭铁矿基建期间，措施井井口发生炸药爆炸事故。造成12人死亡，2人失踪，10人受伤(含井下受伤1人)，直接经济损失4723万元。

一、事故性质

经调查认定，这是一起由于违章指挥、违章操作引发的炸药爆炸重大生产安全责任事故。

二、事故发生经过

6月5日13时30分  爆破作业单位同鑫公司从本溪市溪湖区火连寨高程村民用爆炸物品库房领取23箱乳化炸药(522公斤)、385发导爆管雷管。该公司驾驶员何峰驾驶辽E18189号民用爆炸物品运输车辆，押运员霍长志(具有押运员和保管员资格证)随车押运，于15时15分运送至位于南芬区思山岭办事处思山岭村的龙新公司措施井井口。到达现场后，霍长志先后找到华煤集团现场负责人王同福(项目部专职安全员)、爆破员高永生(具有同鑫公司爆破员资格证)、爆破员南成龙(具有同鑫公司爆破员资格证)和安全员张国才(具有同鑫公司安全员资格证)在交接单上签字确认。

16时03分  民用爆炸物品运输车停靠在措施井井口主提升吊桶附近，在现场未设置警戒线、未将无关人员清出现场的情况下，张国才喊来华煤集团员工穆凤维、李长虎、李国新3人(均无爆破作业人员资质)将14箱炸药(336公斤)先后从民用爆炸物品运输车搬运装入吊桶内，至16时06分，搬运结束。

16时06分至16时07分  开始向井下转运炸药，提升吊桶、打开井盖门、下放吊桶、关闭井盖门，按照同鑫公司要求，霍长志用手机录制了吊桶入井的视频。16时08分18秒，霍长志把250发导爆管雷管交给张国才后，民用爆炸物品运输车驶离。王同福给华煤集团工人宋明远(无爆破作业人员资质)打电话让他来领取雷管，此时，张国才将250发雷管分成3袋，将其中2袋分别交给华煤集团接班的井下工人孙殿波和李贵民(均无爆破作业人员资质)准备带入井下，将另1袋(50发)交给宋明远，宋明远将雷管放到井口东北角的工具间存放，然后回到副提升信号室给井下-1010米中段的掘进人员打电话，让他们准备接收主提吊桶中的3箱炸药(其余11箱张国才安排由-960米中段作业人员接收)，然后去卫生间。

16时08分42秒   张国才让华煤集团的主提升信号工董佳花给主提升操作室发信号，让华煤集团的主提升操作工王金娥提升正在下降的主提升吊桶。王金娥按信号指示将装有炸药的主提升吊桶提升到井口,停落在井盖门上。

16时09分43秒  孙殿波手提1袋雷管走到主提吊桶旁边，李贵民手提1袋雷管紧随其后，孙殿波将雷管抛入装有14箱炸药的吊桶内，随即做出欲爬上吊桶动作。

16时09分46秒  雷管爆炸，引爆吊桶内的336公斤乳化炸药。爆炸产生的强烈冲击波，使事故现场井口附近地面方圆约150米范围内建(构)筑物和设施不同程度损毁，吊桶瞬间被击碎，夹带金属碎片的冲击波将井筒内多条钢丝绳、电缆切断，副提升吊桶连带钢丝绳、电缆向井下坠落。造成井口地面12人死亡，9人受伤;井下-480米中段6人，-960米中段5人，-1010米中段12人，共计23人被困，经全力救援全部获救生还，其中1人受轻伤;井筒-1010米处的吊盘被砸落至井底，吊盘上2名作业人员失踪(现已确认死亡)。

三、事故发生的原因

(一)直接原因

在思山岭项目部措施井地面井口处，准备用主提升吊桶向井下转运炸药时，华煤集团接班工人孙殿波将一塑料袋雷管扔进装有炸药的吊桶内，雷管与吊桶内壁发生碰撞，产生的机械能超过了雷管的机械感度，导致雷管爆炸，进而引发炸药爆炸。

(二)间接原因

1.同鑫公司未履行法定职责，未按规定设置安全管理机构和配备安全管理人员，对从业人员的安全培训教育不到位，公司人员岗位职责不清，安全生产主体责任不落实。未执行《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院令第466号)《爆破安全规程》(GB6722-2014)相关规定和签订的《提供民用爆炸物品爆破服务协议书》实施“一体化”爆破作业服务，爆破作业过程管理混乱。

一是违反规定在上下班和人员集中的时间内运输爆破器材，未在民用爆炸物品装卸现场设置警戒，导致民用爆炸物品装卸现场人员聚集，现场管理混乱，是造成事故群死群伤的主要原因。

二是未按《爆破安全规程》要求将雷管和炸药，分别放在专用背包(木箱)内，而违规用塑料袋装雷管运输。

三是人工搬运爆破器材时，起爆体、起爆药包没有由爆破员携带、运送，没有遵守“装卸爆破器材应轻拿轻放，码平、卡牢、捆紧，不得摩擦、撞击、抛掷、翻滚”的规定。

四是同鑫公司没有按法律规定和协议约定实施爆破作业“一体化”服务。在实际操作过程中私自约定由同鑫公司负责将民用爆炸物品运送至井口，向井下运输民用爆炸物品和井下爆破作业由华煤集团实施，致使民用爆炸物品管理失控，导致无爆破作业资质的华煤集团人员接触和私存民用爆炸物品的现象发生。

五是伪造身份，骗取合法资质。同鑫公司与华煤集团私自约定，将华煤集团员工高永生、南成龙和门长军3人以同鑫公司名义考取爆破员资格证，张国才考取爆破安全员资格证，上述4名爆破作业人员资质注册在同鑫公司，实际上同鑫公司未对其进行管理。

2.华煤集团对思山岭项目部管理不到位，安全生产职责不清，项目部主要负责人未履行项目经理职责，对现场交叉作业管理不到位，致使施工现场管理混乱，特别是对爆破作业过程非法违法行为纵容、放任。

一是华煤集团思山岭项目部项目经理赵廷海只是名义经理，实际并未对该项目实施管理，现场实际负责人付天会没有相应资质。

二是明知本单位没有爆破作业资质的情况下，违法组织非爆破作业人员搬运和携带民用爆炸物品、雷管与炸药混装运输、野蛮装卸和井下爆破作业。

三是爆破作业后，未将剩余的民用爆炸物品清退回库，导致现场私存民用爆炸物品，事故发生后，在现场发现炸药70.5公斤、雷管167发(含当天运送的39发)。

四是伪造身份，骗取合法资质。华煤集团思山岭项目部指派高永生、南成龙和门长军3人以同鑫公司名义考取爆破员资格证，张国才考取爆破安全员资格证，上述4名爆破作业人员资质注册在同鑫公司，实际上是华煤集团的员工，只负责以爆破作业人员的身份签字领取炸药。

3.龙新公司主体责任落实不到位，安全生产工作责任分工不明确，安全处及部门负责人未严格落实安全生产责任制和安全监管职责，对施工单位的安全生产工作统一协调、管理不力。

一是在井建用爆破材料及服务采购招标过程中，违规约定爆破施工由华煤集团项目部组织实施，华煤集团项目部爆破人员资质放入同鑫公司管理。

二是龙新公司作为建设项目发包单位对思山岭建设项目以包代管。主要负责人及分管安全生产工作的负责人对施工现场安全生产重视程度不够，对施工单位的施工作业情况尤其是炸药运输、爆破作业情况监督检查不到位。

4.华夏建龙公司对龙新公司的安全生产工作疏于管理，未建立健全安全方面的相关规定，公司安环部只负责政策宣传和技术服务，没有对下属企业实施安全生产监督管理。未指派相关人员对龙新公司进行检查指导，安全生产工作由龙新公司全权管理，对建设项目施工现场管理混乱问题监督检查不到位。

5.本溪市公安局南芬分局在对民用爆炸物品日常监管工作中，未有效履行职责，对井下民用爆炸物品监管缺失，未发现同鑫公司、华煤公司思山岭项目部长期以来违法爆破作业行为，对相关单位非法储存民用爆炸物品、由无爆破资质的人员向井下运送民用爆炸物品等问题监督检查不到位。

6.本溪市公安局对爆破作业单位监督检查及其相关人员资质审查不到位，对井下民用爆炸物品监管缺失，未发现同鑫公司、华煤公司思山岭项目部长期以来违法爆破作业行为;对南芬分局民用爆炸物品日常监管工作及市公安局治安支队监督、指导南芬分局民用爆炸物品日常监管工作不力。

7.本溪市南芬区安全生产监管局在安全生产监管中，履行职责不力，未发现华煤集团思山岭项目部项目经理挂名、安全生产现场管理混乱等问题。

8.本溪市安全生产监管局组织开展非煤矿山安全生产抽查检查工作不到位;对南芬区安全生产监管局安全生产监督检查工作督促指导不力。

9.南芬区人民政府对全区安全生产工作负全面责任。安全生产监督管理职责落实不到位，对相关职能部门开展安全生产监督检查工作督促指导不力。

10.本溪市人民政府对全市安全生产工作负全面责任。对负有安全生产监督管理职责的部门责任落实监督不到位，对南芬区安全生产工作指导不力。

四、事故涉及工信部门责任及人员处理情况

经事故调查组认定，该事故涉及公安监管不到位，未涉及工信部门。

陕西祥盛民爆公司“4·10 ”爆炸事故

2018年4月10日23 时46 分左右，陕西省商洛市镇安县月河镇菩萨殿村陕西祥盛民爆公司库区（库区围墙外）发生爆炸。造成 7 人死亡，13人受伤。事故发生后公安部三局在全国公安系统内发了关于吸取事故教训的通报。

一、事故性质

综合分析，这是一起生产安全责任事故。

二、事故发生经过

2018年4月10日凌晨，信阳市弘运集团货运有限公司炸药运输车“豫SA3766”装载河南华通化工有限公司生产的8.4吨乳化炸药，从河南省信阳市固始县开往陕西省商洛市镇安县，18时在镇安县陕西祥盛实业集团有限公司庙坡村民用爆炸物品库房卸载3.12吨乳化炸药，23时40分到达镇安县陕西祥盛实业集团有限公司菩萨殿村民用爆炸物品库区，23时42分，装卸作业人员在库房院墙外25米处将炸药运输车“豫SA3766”的乳化炸药直接卸载至拟出库前往施工现场进行爆破作业的配送车上，于23时46分发生爆炸，形成3个爆坑，爆炸当量相当于4 吨TNT炸药（未计算雷管），爆炸冲击波导致库房出现裂纹（库内炸药和雷管未引爆），500米范围的24栋房屋受损。

三、事故原因初步分析及暴露出的问题

陕西祥盛实业集团有限公司菩萨殿村民用爆炸物品库房装卸作业人员违规将炸药运输车“豫SA3766”所装载的乳化炸药直接搬运至拟进行爆破作业的配送车辆（该车装载雷管及乳化炸药）上，可能因装卸作业过程中发生碰撞或静电导致雷管爆炸，并引发配送车辆和炸药运输车“豫SA3766”发生爆炸，事故原因在进一步调查中。

初步分析，该事故暴露如下问题：

（一）库房作业人员违规将炸药运输车“豫SA3766”所装载的乳化炸药直接搬运至拟出库前往施工现场进行爆破作业的配送车辆上。

（二）根据设计图纸（四川华西建筑设计院有限公司设计），值班室靠库区方向（西侧）设计有防爆防护土堤，实际未建。

（三）值班室东侧相邻非法搭建一栋彩钢板建筑，属违法建筑（设计图中无此房），爆炸造成该建筑内人员受伤。

（四）炸药库房违规超量存放。炸药运输车“豫SA3766”

装载的炸药入库后，库房内存放炸药量将达到11.523吨，超过设计库存量（9吨）。

（五）雷管发放间超量存放雷管。发放间存放普通毫秒导爆管雷管6000发以上（规定限放1000发），发房间违规当库房用。

（六）夜间作业无照明设施。

四、事故涉及工信部门责任及人员处理情况

该事故未见工信部门人员处理情况。

山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿

“1·10”重大爆炸事故

2021年1月10日13时13分许，山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿（以下简称笏山金矿）在基建施工过程中，回风井发生爆炸事故，造成22人被困。经全力救援，11人获救，10人死亡，1人失踪，直接经济损失6847.33万元。

一、事故性质

经调查认定，五彩龙公司栖霞市笏山金矿“1·10”重大爆炸事故是一起由于企业违规存放使用民用爆炸物品和井口违规动火作业引发的重大生产安全责任事故。

二、事故发生经过

1月10日，新东盛工程公司施工队在向回风井六中段下放启动柜时，发现启动柜无法放入罐笼，施工队负责人李东安排员工唐海波和王桂磊直接用气焊切割掉罐笼两侧手动阻车器，有高温熔渣块掉入井筒。

12时43分许，浙江其峰工程公司项目部卷扬工李秀兰在提升六中段的该项目部凿岩、爆破工郑略泼、李若满、卢兴雄3人升井过程中，发现监控视频连续闪屏；罐笼停在一中段时，视频监控已黑屏。李秀兰于13时04分57秒将郑略泼等3人提升至井口。

13时13分10秒，风井提升机房视频显示井口和各中段画面“无视频信号”，几乎同时，变电所跳闸停电，提升钢丝绳松绳落地，接着风井传出爆炸声，井口冒灰黑浓烟，附近房屋、车辆玻璃破碎。

五彩龙公司和浙江其峰工程公司项目部有关人员接到报告后，相继抵达事故现场组织救援。14时43分许，采用井口悬吊风机方式开始抽风。在安装风机过程中，因井口槽钢横梁阻挡风机进一步下放，唐海波用气焊切割掉槽钢，切割作业产生的高温熔渣掉入井筒。15时03分左右，井下发生了第二次爆炸，井口覆盖的竹胶板被掀翻，井口有木碎片和灰烟冒出。

三、事故迟报瞒报核查情况

1月10日13时13分许，笏山金矿回风井发生爆炸。13时30分左右，五彩龙公司、浙江其峰工程公司、新东盛工程公司有关负责人先后到达事故现场组织救援。

1月10日19时许，西城镇党委负责同志从笏山金矿附近左家村村民处获悉发生事故，随即向栖霞市政府有关负责同志作了报告。时任栖霞市委书记姚秀霞、市长朱涛到现场了解情况，姚秀霞认为被困人员获救可能性较大，作出暂不上报、继续组织救援的决定。

1月11日18时46分，烟台市应急管理局主要负责同志从其他渠道获悉金矿发生事故，随即要求栖霞市进行核实。姚秀霞、朱涛才决定以1月11日20时5分接报的时间上报。

根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法规规定，经调查认定五彩龙公司和栖霞市均构成迟报瞒报。

四、事故发生的原因

（一）直接原因

经调查，本次事故发生的直接原因是：井下违规混存炸药、雷管，井口实施罐笼气割作业产生的高温熔渣块掉入回风井，碰撞井筒设施，弹到一中段马头门内乱堆乱放的炸药包装纸箱上，引起纸箱等可燃物燃烧，导致混存乱放在硐室内的导爆管雷管、导爆索和炸药爆炸。

（二）间接原因

1.事故相关企业未依法落实安全生产主体责任

（1）五彩龙公司

无视国家民用爆炸物品及安全生产相关法律法规规定，民用爆炸物品安全管理混乱，长期违法违规购买、储存、使用民用爆炸物品；未落实安全生产主体责任，企业管理混乱，是事故发生的主要原因。

①民用爆炸物品管理混乱。使用栖霞市公安机关依据已废止的行政法规核发的《爆炸物品使用许可证》，申请办理爆炸物品购买手续，长期违规购买民用爆炸物品；未健全并落实民用爆炸物品出入库、领用退回等安全管理制度，对库存民用爆炸物品底数不清；长期违法违规超量储存民用爆炸物品且数量巨大，违规在井下设置 3 处民用爆炸物品储存场所，炸药、导爆管雷管和易燃物品混存混放。

②对施工单位长期违法违规使用民用爆炸物品监督检查不力。主要负责人及分管民用爆炸物品、安全生产工作的负责人对施工现场安全生产不重视，对施工单位的施工作业情况尤其是民用爆炸物品储存、领用、搬运及爆破作业情况监督检查、协调管理缺失。

③建设项目外包管理极其混乱。对外来承包施工队伍安全生产条件和资质审查把关不严，日常管理不到位；对浙江其峰工程公司、新东盛工程公司等外包施工单位管理不力，以包代管，只包不管，对浙江其峰工程公司、新东盛工程公司交叉作业未进行统一协调管理，未及时发现并制止违规动火作业行为；对进场作业人员安全教育培训、特种作业人员资格审查流于形式。

④瞒报生产安全事故。企业主要负责人未按照规定报告生产安全事故。

（2）浙江其峰工程公司

违反国家民用爆炸物品、外包施工单位安全管理法律法规，外派项目部在五彩龙公司违法违规储存、使用民用爆炸物品，安全生产管理混乱。

①对派驻的山东栖霞金矿项目部民用爆炸物品管理、使用混乱。回风井一中段临时储存点的炸药、导爆管雷管和易燃物品混存混放等安全隐患长期存在；违规使用民用爆炸物品，放任回风井爆破作业人员自用自取、剩余自退，未按规定记载领取、发放民用爆炸物品的品种、数量、编号以及领取、发放人员姓名；违规使用未取得《爆破作业人员许可证》的人员实施爆破作业。

②对外派项目部管理严重失控。浙江其峰工程公司2020年未按规定对项目部进行安全检查，公司安全部仅于当年9月11日到项目部检查过一次。公司外派驻山东栖霞金矿项目部未按规定配备专职安全管理人员和相应的专职工程技术人员；未按规定对驻山东栖霞金矿项目部人员进行安全教育培训，对爆破作业人员、安全管理人员进行专业技术培训不到位。

③施工现场管理混乱。外派项目部主要负责人未履行项目经理职责，对现场交叉作业管理不到位，纵容、放任爆破作业过程非法违法行为。

（3）新东盛工程公司

未取得矿山施工资质，违规承揽井下机电设备安装工程；未严格执行动火作业安全要求，作业人员使用伪造的特种作业操作证，未与浙江其峰工程公司进行安全沟通协调、未确认作业环境及周边安全条件的情况下，在回风井口对罐笼进行气焊切割作业。

（4）北京康迪监理公司

①向五彩龙公司笏山金矿派驻的监理人员未经监理业务培训，现场监理人员监理业务能力严重不足。

②未认真履行工程监理责任，未发现回风井井口罐笼切割动火作业，事故发生当日未下井监理。

（5）兴达爆破公司

未取得《道路运输经营许可证》和《民用爆炸物品运输许可证》，驾驶员和押运员不具备从业资格，长期使用未取得危险货物运输资质的车辆向五彩龙公司违规运输民用爆炸物品。向五彩龙公司运输民用爆炸物品，违规以本公司名义申请《民用爆炸 物品运输许可证》，并将流向信息输入《山东省民爆信息系统网 络服务平台》。兴达爆破公司向安达民爆公司仓库转运民用爆炸 物品未办理相关手续。

（6）安达民爆公司

未按照规定查验五彩龙公司是否取得《民用爆炸物品购买许可证》，违规依据栖霞市公安局西城派出所出具已废止的《爆炸物品购买证》，向五彩龙公司销售民用爆炸物品。

（7）北海民爆公司

疏于管理，违规将所属2辆危险货物运输货车长期给不具备危险货物运输资质的兴达爆破公司从事民用爆炸物品运输。

（8）招金矿业公司

对五彩龙公司存在的民用爆炸物品、外包施工单位管理混乱等问题失察失管。

2.政府及业务主管部门未认真依法履行安全监管职责

（1）公安部门

①栖霞市公安局

1）未依法履行民用爆炸物品购买和运输安全监管职责。民用爆炸物品购买审批依据不合法，依据1984年1月6日颁布、2006年9月1日已废止的《民用爆炸物品管理条例》，违规向五彩龙公司核发已废止的《爆炸物品使用许可证》；审批程序不合规，栖霞市公安局仅对初次申请办理《民用爆炸物品购买许可证》的兴达爆破公司进行相关资料审核，由属地派出所违规发放《爆炸物品购买证》，事故发生后，违规补审《爆炸物品使 用许可证》。未依法查处兴达爆破公司和北海民爆公司违规从事 民用爆炸物品运输的行为。

2）未依法履行民用爆炸物品储存和使用安全监管职责。在浙江其峰工程公司向其进行爆破作业项目报告后，监管缺失，未发现浙江其峰工程公司长期使用未取得《爆破作业人员许可证》的人员进行爆破作业；发现五彩龙公司、浙江其峰工程公司项目部违规存放民用爆炸物品后，未依法查处。

3）未依法履行民用爆炸物品流向监控安全监管职责。民用爆炸物品信息管理系统管理混乱，审查兴达爆破公司上传系统的 爆破作业合同不细致、不严格，长期存在民用爆炸物品管理系统 信息录入和实际运行不符的问题；未依法查处安达民爆公司、五 彩龙公司未将销售或购买的民用爆炸物品的品种、数量备案的问 题；未依法查处浙江其峰工程公司驻山东栖霞金矿项目部未按 规定记载领取、发放民用爆炸物品的品种、数量、编号以及领取、 发放人员姓名的问题。

4）未依法履行民用爆炸物品安全监督检查职责。在民用爆炸物品日常监管工作中，未有效履行相关职责，对民用爆炸物品监管缺失，对相关单位违规储存民用爆炸物品、由无爆破资质的人员向井下运送民用爆炸物品、长期炸药雷管混运等问题监督检查不认真不严格。

5）未按规定及时上报事故。

②烟台市公安局。履行民用爆炸物品安全监管职责不到位。对栖霞市公安局履行民用爆炸物品安全监管职责监督、指导不力。对栖霞市民用爆炸物品信息管理系统的运行监管不力。对栖霞市公安局未依法履行民用爆炸物品购买、使用和储存、流向监控安全监管职责存在的问题失察。未认真履行爆破作业单位安全 监督检查职责，对取得营业性爆破作业单位资质的兴达爆破公司 监督检查不力。

（2）应急管理部门

①栖霞市应急管理局。履行非煤矿山安全生产监督检查职责不力，非煤矿山监管人员配备不足，对五彩龙公司及外包施工单位管理混乱等问题监督不到位，未按规定及时上报事故。

②烟台市应急管理局。组织开展非煤矿山安全生产抽查检查工作不到位；对栖霞市应急管理局安全生产监督检查工作监督指导不力。

（3）工信部门

①栖霞市工业和信息化局。履行对民用爆炸物品销售企业的安全监管职责不力，没有及时发现并纠正安达民爆公司履行民用爆炸物品查验职责违规行为。

②烟台市工业和信息化局。未依法履行民用爆炸物品销售安全监管职责。没有及时发现并纠正安达民爆公司履行民用爆炸物品销售查验职责违规行为；对栖霞市工信局履行民用爆炸物品销售安全监管职责监督、指导不力。

（4）交通运输部门

栖霞市交通运输局。贯彻执行交通运输工作法规规定不到位，对未取得道路危险货物运输许可，擅自从事道路危险货物运输的非法运输行为未及时发现并处置。

（5）地方党委、政府

①栖霞市西城镇党委、政府。未认真履行对五彩龙公司、浙江其峰工程公司项目部等辖区内生产经营单位安全生产状况监督检查职责，协助栖霞市有关部门依法履行民用爆炸物品、非煤矿山安全生产监督管理职责不力。

②栖霞市委、市政府。未认真落实烟台市委、市政府关于民用爆炸物品、非煤矿山安全生产监管工作的部署和要求，事故发生后未按规定及时上报事故。未认真督促栖霞市相关部门依法履行民用爆炸物品、非煤矿山安全生产监督管理相关职责。未认真督促西城镇党委、政府依法履行安全生产监督检查职责。

③烟台市委、市政府。未切实加强烟台市民用爆炸物品、非煤矿山安全生产监督管理工作的领导；未有效督促烟台市相关部门依法履行民用爆炸物品、非煤矿山安全生产监督管理职责；对栖霞市委、市政府未有效落实民用爆炸物品、非煤矿山安全生产监督管理职责等问题失察。

五、事故涉及工信部门责任及人员处理情况

（一）公安机关已采取强制措施的公职人员（2人）

1．姚秀霞，中共党员，栖霞市委原书记，二级巡视员。未认真落实烟台市委、市政府关于非煤矿山安全生产工作的部署和要求；未认真落实党政领导干部安全生产责任制，未按规定及时上报事故；未定期召开党委常委会议研究安全生产工作；疏于管理，对栖霞市公安局、应急管理局、自然资源局、工信局、住建局、交通运输局、西城镇党委、政府等单位未认真履行相应监管职责失察。对未按规定及时上报事故负有主要领导责任，对事故发生负有重要领导责任。2021年1月15日被山东省委免职。2月1日因涉嫌不报、谎报安全事故罪被公安机关指定居所监视居住，2月5日转刑事拘留。

2．朱涛，中共党员，栖霞市委原副书记、原市长。未认真落实烟台市委、市政府关于非煤矿山安全生产工作的部署和要求；未认真落实党政领导干部安全生产责任制，未按规定及时上报事故，未督促栖霞市有关部门履行事故上报职责；疏于管理，对栖霞市公安局、应急管理局、自然资源局、工信局、住建局、交通运输局、西城镇党委、政府等单位未认真履行相应监管职责失察。对未按规定及时上报事故负有主要领导责任，对事故发生负重要领导责任。2021年1月15日被山东省委免职。2月1日因涉嫌不报、谎报安全事故罪被公安机关指定居所监视居住，2月5日转刑事拘留。

（二）拟问责涉及工信部门的公职人员

1.范庆芸，中共党员，栖霞市工业和信息化局运行监测协调办公室负责人（事业编制）。履行黄金行业管理职责不力，履行民爆物品销售安全监管职责不力；未认真落实黄金行业、民爆物品销售环节应急准备工作，对五彩龙公司笏山金矿相关承包单位、民用爆炸物品监管、安全管理失察。对事故发生负直接监管责任。建议给予党内严重警告、政务降级处分。

2.齐维强，中共党员，栖霞市工业和信息化局党组成员、四级调研员。对分管的运行监测协调办公室履行职责不力失察。对运行监测协调办公室履行职责领导不力，对五彩龙公司及相关承包单位、民用爆炸物品监管、安全管理失察。对事故发生负主要领导责任。建议给予党内严重警告、政务记大过处分。

3.李永杰，中共党员，栖霞市工业和信息化局党组书记、局长。对栖霞市工信局黄金行业及民用爆炸物品销售环节监管不 力失察，对五彩龙公司笏山金矿相关承包单位、民用爆炸物品销 售监管、安全管理失察。对事故发生负重要领导责任。建议给予 党内警告、政务记过处分。

4.陈隽，中共党员，栖霞市委常委、副市长，分管应急管理局、工业和信息化局。未认真贯彻落实烟台市委、市政府关于非煤矿山安全生产工作的部署和要求；未按规定督促栖霞市应急管理局履行事故上报职责；疏于管理，对栖霞市应急管理局未按照年度计划履行监督检查职责等问题失察。对未按规定及时上报事故负有重要领导责任，对事故发生负有主要领导责任。建议给予撤销党内职务、政务撤职处分。

5.乔玉晶，中共党员，烟台市工业和信息化局党组成员、副局长。对分管的民爆器材管理科履职不力失察，对栖霞市工信局履行民用爆炸物品销售环节监管指导不力。对事故发生负重要领导责任。建议给予党内警告、政务记过处分。

6.林阳，中共党员，烟台市工业和信息化局党组书记、局长。对烟台市工信局履行民用爆炸物品销售安全监管和黄金行 业安全管理领导不力，对栖霞市工信局履行民用爆炸物品销售安 全监管和黄金行业安全管理指导不力。对事故发生负重要领导责 任。建议给予党内警告处分。

河北省赤城县“4·7”民爆物品销毁作业事故

2021年4月7日下午5点15分，赤城县安宸保安爆破服务有限责任公司(安宸公司)在银达矿山公司矿区为北京京煤化工有限公司进行过期民用爆炸物品销毁作业时，现场发生意外事故，致9人死亡、3人受伤,直接经济损失1614.35万元。

一、事故性质

经调查认定，赤城安宸保安爆破服务有限责任公司“4.7”事故是一起因违规销毁民用爆炸物品且现场作业人员操作不当引发爆炸的较大生产安全责任事故。

二、事故发生经过

据对事故现场多名目击证人询问笔录，现场执法记录仪、球形记录仪、行车记录仪等多部影像记录设备提取的视频影像资料，以及现场痕迹技术分析推断，多方证据支撑还原出爆炸发生经过：4月7日17时15分许，所有炮孔均尚未填塞封孔，上台阶作业面由北向南第3排、由西向东第6孔发生爆炸，爆炸区窜起黑灰色烟雾；不到一分钟，现场再次发生爆炸，腾起黄色烟雾并向四周蔓延，随后现场起火。

爆炸发生时现场实有33人，其中：安宸公司26人、京煤公司2人、银达公司1人、安然公司1人，赤城县公安局治安管理大队3人。听到爆炸巨响后，现场人员分别向销毁场地东西方向逃离，或就近由上台阶南侧边缘滑至下台阶（最小高度差1M左右），快速逃生。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

安宸公司在销毁作业中，作业人员在无任何防护措施的情况下，将待销毁雷管直接倾倒入炮孔，雷管在自由下落过程中受到撞击、摩擦、震动或挤压变形爆炸，引爆了炮孔内的雷管、起爆药包、乳化炸药等爆炸物；爆炸产生的炽热气体和灼热爆炸飞散物伴随着冲击波冲出炮孔后，迅速引爆地面未装填的黑索金以及待销毁炸药发生殉爆，进而引燃地面可燃包装材料和从雷管剪下的成堆导爆管，是本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.安宸公司

（1）作业现场管理混乱。现场技术、安全交底不全不清；未按作业计划既定分工组织实施现场作业，违反专人专职规定，作业人员随意变换工种、自由组合，混岗现象严重；现场管理人员违章指挥，对作业现场大量违规行为视而不见、听之任之，甚至带头违规作业。

（2）严重违规作业。现场作业人员违规将不同种类待销毁炸药随机混合装填，将雷管和炸药同时销毁；违规装填黑索金等敏感度高的炸药，采用倾倒、手扔、剪掉坠落等违规方式装填待销毁雷管；违规用塑料材质探测工具测试炮孔深度，处理装药卡塞等问题。

（3）现场警戒松散。企业安保警戒形同虚设，未按规定张贴公告、设立警戒范围、开展警戒工作，致使无关人员随意出入作业现场且造成伤害。

2.京煤公司

（1）未尽到完整告知委托销毁物品危险性的责任。委托销毁爆炸物品时，提供的清单直接用“废药、灰色颗粒、粉末”替代销毁物品名称，未详细清晰完整提供爆炸物品的种类、理化性质、危险特性和使用禁忌等信息说明。

（2）未履行现场监督责任。2名现场监督人员期间脱岗2小时左右，未按北京市经信局批复要求和双方安全协议对销毁作业进行全过程监督；对发现作业现场组织管理混乱、违章指挥、违规操作等问题未予制止。

3.银达公司

违反《民用爆炸物品工程设计安全标准》同意安宸公司在采矿作业面进行民用爆炸物品销毁作业；爆破管理制度不落实，职工随意进入作业现场，且造成人员死亡。

(三)有关企业、部门存在的问题

1.企业层面

（1）安宸公司

①冒险承接业务。无销毁数量大、品种多、成分复杂、危险性大爆炸物品经验，未对民爆物品清单进行鉴别、确认和销毁技术安全分析，作业人员无黑索金等类型爆炸物品鉴别和处置能力，公司为追求经济利益，冒险承接销毁业务并付诸实施。

②未依规制定销毁方案，实际施工与设计方案严重不符。未按《爆破安全规程》《民用爆炸物品工程设计安全标准》和《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》制定切实可行的销毁方案，销毁场地、销毁方法、销毁数量等严重违规；相关技术人员违规设计《销毁方案》、违规编制《设计方案》，管理人员违规审批并组织申报；《销毁方案》《设计方案》与实际实施作业三者中正常炸药数量、雷管数量、钻孔数量、装药方式、现场作业人员、销毁时间等重要要素严重不符。

③违规将销毁和常规爆破合并作业。为追求利益最大化，违反《爆破安全规程》(GB6722-2014 )规定，用爆炸法销毁爆破器材时，未在销毁场进行；违反《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018 )规定，危险品销毁场未选择在厂区以外有利于安全布置的偏僻地带。而是选择在矿山采区并与正常生产作业同步进行。人为造成作业非常复杂，危险有害因素叠加；因销毁作业与爆破作业同时进行，作业量倍增、人员增多，造成事故损害后果扩大。

④未依规组织评估销毁方案。未按《爆破安全规程》规定,对销毁方案组织安全评估，造成作业风险辨识不清、重大隐患未及时排查消除，安全和应急措施准备不足。

（2）京煤公司

①履行委托销毁民用爆炸物品责任落实不到位，未对安宸公司销毁从业经验和能力进行充分了解考察即草率委托，未对销毁现场进行实地踏察，草率将品种复杂、危险性极高的销毁项目打包委托。

②未有效审核销毁方案。京煤公司对安宸公司提交的《销毁方案》未进行认真细致审核，未及时发现并处理销毁场地不符合标准规范、销毁方式用深孔爆破代替销毁坑炸毁、有效炸药的计算用量异常和装填方式违规等重大问题，导致严重违反国家相关标准的《销毁方案》得以进入审批程序。

（3）银达公司

重效益轻安全，违规同意安宸公司将民用爆炸品销毁作业和常规爆破开采合并进行，协助实施部分钻孔工作，在开采作业面销毁民用爆炸品；安全管理制度形同虚设，采矿区负责人冒险进入违规销毁现场监督爆破作业，并造成其在事故中死亡。

2.部门层面

（1）赤城县公安局

①未依规组织安全评估。依照《公安机关处置爆炸物品工作安全规范》规定，在《销毁方案》批准前，公安机关应对其组织安全评估。在北京市房山区公安分局、平谷区公安分局未提供《安全评估报告》的情况下，未采取补救措施，另行组织安全评估。

②违规审批。未审查出销毁场地不符合标准规范、销毁方式违规选用深孔爆破代替销毁坑炸毁、违规合并销毁和常规爆破作业、有效炸药的计算用量异常、装填方式违规和缺少多项关键资料等问题，违规批准了《销毁方案》，致使销毁作业得以实施。 违反审批程序，先批准运输许可、后批准销毁方案。

③现场监督严重失职。违反公安部《从严管控民用爆炸物品十条规定》，现场监督人员未经过专业培训；未对现场作业与销毁方案明显不符的情形、作业现场大量乱象及时纠正和中止；公安警戒执行不力，进场人员审核控制不严，未能有效阻止无关人员进入。

（2）北京市公安局房山分局、平谷分局。

作为其收缴的民爆物品的委托销毁单位，未邀请有关专业技术人员对《销毁方案》进行安全评估，也未对其委托销毁的民爆物品流向全程跟踪监督，未派出监督人员到场对销毁单位实施销毁作业全过程严格监督。

四、事故涉及工信部门责任及人员处理情况

该事故未见工信部门人员处理情况。