2021年河北省安全生产培训结业考试卷（一）

姓名：           单位：

得分：

职务：           岗位：

一、选择题（每题1分，共30分）

1、窑炉、锅炉、煤气管道可能存在的安全风险有（   ）。

A、缺氧 B、 CO 中毒 C、可燃性气体爆炸 D、以上均包括

2、空气中氧气含量一般为（   ）。当有限空间内空气中氧含量低于（   ）时会有缺氧的危险，可能导致窒息事故发生。

A、 20%，18.5% B、23.5%，19.5% C、20.9%，23.5% D、 20.9%，19.5%

3、紧急逃生呼吸器一般可提供（   ）左右的供气时间。

A、1min B、 5min C、 8min D、 15mim

4、正压式空气呼吸器气瓶工作压力应至少在（   ）以上。

A、5.5MPa B、15MPa C、25MPa D、40MPa

5、正压式空气呼吸器气瓶压力下降到（   ）范围，应发出蜂鸣报警声。45

A、2.0±0.5 MPa B、5.0±0.5 MPa C、5.5±0.5 MPa D、10.0±0.5MPa

6、下列对于安全带选择、检查和使用描述错误的是（    ）。

A、有限空间作业应选用半身式安全带

B、有限空间作业应选用全身式安全带

C、安全带使用前应对其进行检查，发现异常及时更换

D、安全带发生坠落冲击后应立即更换

7、以下通风方式不正确的是（    ）。

A、送风机应与燃油发电机分开放置，避免燃油发电机排出的有害废气通过风机进 入有限空间

B、有限空间内氧含量不足的，应使用纯氧通风，提高氧含量

C、在有限空间内实施防腐涂装作业的，应保持全程机械通风

D、多井口井室，作业前应打开全部井盖进行通风

8、便携式气体检测报警仪应每（   ）至少检定或校准 1 次，量值准确方可使用。

A、1 年   B、2 年   C、3 年   D、5 年

9、以下环境可以作为气体检测报警仪开机自检环境的是（    ）。

A、涂装作业区        B、井内

C、运转的发电机旁    D、空气清洁的设备库房

10、有限空间作业出现异常情况时，作业者应选择呼吸防护用品（    ）作为自救呼吸器。

A、防毒面具           B、防尘口罩

C、紧急逃生呼吸器     D、自吸式长管呼吸器

11、《安全生产法》确立的安全生产工作机制是(    )。

A、生产经营单位负责、行业自律、社会监督、国家监察

B、生产经营单位负责、政府监管、国家监察、中介机构提供服务

C、生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督

D、生产经营单位负责、职工参与、行业自律、中介机构提供服务

12、关于工会参加安全管理和监督权利的表述中不符合《安全生产法》规定的是(     )。

A、工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规,侵犯从业人员合法权益的行为,有权要求纠正

B、发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时,有权进行相应处罚

C、发现危及从业人员生命安全的情况时,有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所,生产经营单位必须立即做出处理

D、工会有权依法参加事故调查,向有关部门提出处理意见,并要求追究有关人员的责任。

13、依据《安全生产法》的规定,下列安全工作职责,属于生产经营单位主要负责人的是(    )。

A、检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议

B、组织或者参与本单位应急救援演练

C、组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况

D、建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

14、张某为某服装厂安全主管,王某为某食品厂安全主管,李某为某炼钢厂安全主管,赵某为某建筑公司安全主管。依据《安全生产法》的规定,上述人员的任免应当告知安全监管主管部门的是(    )。

A、张某     B、王某    C、李某    D、赵某

15、依据《安全生产法》的规定,下列建设项目需要进行安全评价的是(    )。

A、15000平方米日用品仓储项目     B、20万辆/年乘用车项目

C、某民爆销售企业库区扩建项目    D、220千伏变电站项目

16、依据《安全生产法》的规定,下列关于生产经营单位重大危险源安全管理的说法,正确的是(    )。

A、生年产经营单位应当将本单位重大危险源及应急措施，向社会通报

B、生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案

C、设区的市级人民政府应当对重大危险源进行定期检测、评估、监控,并告知相关人员应当采取的应急措施

D、省级人民政府应当对重大危险源进行定期检测、评估、监控,并告知相关人员应当采取的应急措施

17、某企业旧厂房和旧设备拆除中需要进行吊装作业、动火作业和定向爆破作业,依据《安全生产法》的规定,下列关于该吊装作业和定向爆破作业安全管理的说法,正确的是(    )。

A、爆破作业前,应报告安全监管部门并实施现场监督

B、爆破作业时,应安排公安人员进行现场警戒

C、吊装作业时,应将吊装方案报安全监管部门备案

D、动火作业时,应安排专门人员进行现场安全管理

18、甲企业为大型日用品仓库,乙企业为危险物品生产单位,丙企业为地铁运营单位,丁企业为大型机械加工单位。根据《安全生产法》,关于建立应急救援组织的说法,正确的是(    )。

A、甲企业可以不建立应急救援组织,但应当指定兼职的应急救援人员

B、乙企业应该建立应急救援组织

C、丙企业可以不建立应急救援组织,但应当指定兼职的应急救援人员

D、丁企业应该建立应急数组织

19、A公司总经理李某为了确保年度利润指标的完成,减少安全投入,减少安全管理人员,取消月度安全例会和季度安委会会议,暂停年度安全培训和应急救援预案演练等弱化了安全管理。不到一年时间,公司发生了一起死亡4人的生产安全事故，经安全监管部门调査,事故与李某的上述一系列作法存在因果关系,是一起责任事故。依据《安全生产法》的规定,下列关于对李某法律责任追究的说法,正确的有(   )。

A、处李某上一年年收入40%的罚款

B、处李某一年年收入百分之六十的罚款

C、处李某上一年年收入30%的罚款

D、处李某本年度年收入40%的罚款

20、根据《安全生产法》，生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员、注册安全工程师处罚的说法，正确的是（   ）。

A、责令限期改正，处5万以下的罚款

B、逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款

C、责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款

D、逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处10万元以上15万元以下的罚款

21、根据《安全生产法》, 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处罚款正确的是(    )。

A、对逃匿的处10天以下拘留

B、上一年年收入60%至100%的罚款；

C、处上一年年收入80%至100%的罚款

D、开除公职处分

22、《安全生产法》下列关于安全生产责任制说法正确的是（   ）。

A、建立健全领导班子安全生产责任制

B、建立健全各部门安全生产责任制

C、建立健全全员安全生产责任制

D、建立健全中层以上安全生产责任制

23、生产经营单位发生生产安全事故后说法不正确的是（   ）。

A、事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人

B、单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失

C、并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门

D、向负有安全生产监督管理报告后，原地待命等待上级处理或救援

24、《安全生产法》规定安全管理人员未如实记录安全生产教育和培训情况的说法不正确的是（   ）。

A、责令限期改正，处十万元以下的罚款

B、逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款

C、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万以下罚款

D、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款

25、架空金属管道，在进出建筑物外，应与防雷电感应的接地装置相连接。距离建筑物100m内的金属管道应每隔（    ）m左右接地一次。

A、15    B、20    C、25    D、50

26、通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而使事故发生的概率降到最低，这就是（    ）。

A、系统原理   B、预防原理   C、人本原理   D、强制原理

27、《工伤保险条例》规定，劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定。劳动功能障碍分为十个伤残等级，最轻的是______。

A、十级        B、一级        C、 0级       D、十一级

28、 以下______情况下，用人单位不得解除劳动合同。

A、劳动者不能胜任工作的       B、职工患职业病

C、用人单位经营困难期间

29、噪声对人体的危害主要决定于______。

A、个人的适应能力       B、接触噪声的时间长短及噪声强度

C、天气及地理环境       D、周围环境

30、生产经营单位的安全生产管理人员在对本单位安全生产状况进行检查时，对发现的安全问题，正确的处理方式是（    ）。

A、应当立即报告主管的负有安全生产监督管理职责的部门

B、应当首先报告本单位主要负责人

C、应当首先报告本单位有关负责人

D、应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人

二、判断题（每题1分，共10分）

1.有限空间作业属高风险作业，其存在的风险具有隐蔽性、突发性和复杂性，完全 不可控。 （    ）

2.当空气中甲烷达 25%～30%（体积分数）时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力 不集中、呼吸和心跳加速等；若不及时脱离接触，可致窒息死亡。 （   ）

3.硫化氢是一种无色、较空气重的、具有燃爆性的有毒气体。低浓度时人体能感受 到浓烈的臭鸡蛋气味，随着浓度的升高，感觉臭味减弱。 （   ）

4.封闭式的污水处理池属于有限空间，开放式的污水处理池则不属于有限空间（   ）

5.作业审批对作业安全不会产生影响，是否实施可自行决定。（   ）

6.长管呼吸器属于隔绝式呼吸器的一种，一般分为自吸式长管呼吸器、连续送风式 长呼吸器和高压送风式长管呼吸器。 （   ）

7.作业前，作业人员必须对有限空间内气体环境进行充分检测，确认气体检测结果 符合作业安全要求方可作业。同时，如果评估作业过程中气体环境不会发生太大变化， 作业期间可不再进行实时监测。 （   ）

8.除中毒、缺氧窒息和燃爆外，有限空间内还可能存在淹溺、高处坠落、触电、物 体打击、机械伤害、灼烫、坍塌、掩埋、高温高湿等安全风险。 （   ）

9.如果本单位有限空间作业频次低，属于偶发作业，可不纳入企业安全管理体系进 行统一管理。 （   ）

10.不具备有限空间作业安全生产条件的单位，不应实施有限空间作业。发包单位 应将有限空间作业发包给具备安全生产条件的承包单位实施作业。 （   ）

三、填空题（每题2分，共30分）

1、安全生产工作应当以人为本，坚持（                      ），  把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持（                                      ）的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

2、安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、（                              ）。

3、生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的（

）。

4、生产经营单位委托中介机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任（                           ）。

5、《安全生产法》规定危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事（                                 ）。

6、生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行（                              ）的经费。

7、生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位（

）及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。

8、国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，（       ）投保安全生产责任保险。

9、《安全生产法》规定生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故（                      ）制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

10、河北省人民政府（2018）2号令规定，安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持（                 ）、（                  ）、预防为主、综合治理的原则。

11、《生产安全事故应急条例》自（                  ）起施行。

12、《生产安全事故应急条例》规定：危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，应当建立（                    ）制度。

13、生产线和危险品仓库的防静电接地系统应每（      ）检测一次。

14、危险工（库）房警示标志牌内容应包括：危险工（库）房名称；工（库）房危险等级、计算药量；（            ）；（          ）；危险、有害特性等要求。

15、当危险品厂房内的硝酸铵与炸药在同一工作间内存放时，应将硝酸铵存量的（                ）计入该厂房的计算药量。

四、选择题（每题10分，共30分）

1、河北省人民政府（2018）2号令规定：生产经营单位应当履行哪些风险管控职责？

2、按《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》的要求，事故隐患排查包括定期排查和专项排查，生产经营单位在什么情形下应当开展专项排查？

3、依据《民用爆炸物品生产和销售企业安全生产培训管理办法》，民爆企业应当建立健全从业人员安全生产培训档案，实行一人一档。档案包括哪些内容？